# F03 危險品倉庫專案 - 統整資料

本文件依據 F03 專案之相關簽呈與發包單彙整，內容已依據要求獨立劃分為「土木」、「儲位」與「消防」三大區塊。

---

## 1. 土木工程 (Civil Engineering)

本專案基地位於崙尾一期南端（佔地約 2,060 坪），其中劃分作為 F03 倉庫區，土木相關總預算合計為 **62,820,370 元**。

### 主要建物與廠區設施：

**危險品倉庫主體**：佔地 300 坪（約 990 m²），長 40 m × 寬 24.7 m。預算約 34,500,000 元。

**綜合廠房**：佔地 45 坪。包含配電室、電器室、堆高機充電站、消防機房、警衛室、地下消防水池與廁所。預算約 6,142,500 元。

**倉庫區圍牆**：總長 278 公尺（包含 50 公尺透空式圍牆與 228 公尺封閉式圍牆），高度 2 公尺。預算約 4,670,400 元。

**版橋工程**：於南面大門緊臨 1 公尺寬之排水溝，需施作面寬 20 米之跨越排水溝版橋，以利人車進出。

**其他土木基礎**：

水泥粉刷 (4861 平方公尺)：2,430,500 元

填土道路地坪 (1360 坪)：10,064,000 元

保險、工安及假設工程、利潤等附加費用。

---

## 2. 儲位規劃 (Storage & Racking)

本區域為化學品之核心存放區，以容納電子級蝕刻液的庫存需求為主。自動化與貨架設備總預算約為 **19,670,000 元** (其中倉庫貨架為 19,200,000 元)。

### 儲位配置細節：

**總儲位數量**：**1,950 板**，相當於可存放 7,800 桶 (以 200L 鐵桶，每板 4 桶計算)。

**貨架排列與通道**：

倉庫中間設有 **4.1 公尺寬** 的中央通道，貫通前後入口。

**北側貨架 (1,200 板)**：規劃為 30 道巷道 × 深 8 板 × 高 5 層。

**南側貨架 (750 板)**：規劃為 30 道巷道 × 深 5 板 × 高 5 層。

*(備註：此為 F03 原始簽呈之設計方案；若後續變更為彰化鹿港圖紙的 6 層高 1,818 儲位方案，請以最終定案圖紙為準。)*

---

## 3. 消防與水電工程 (MEP & Fire Safety)

為符合危險品防爆與消防法規，專案規劃了完整的水電與主動消防設施。水電消防總預算合計為 **15,050,000 元**（若依後續發包議價結果，約在 1,199萬 ~ 1,409萬之間）。

### 消防系統與基礎設施：

**危險品倉庫區水電消防**：11,400,000 元。

**綜合廠房區水電消防**：2,150,000 元。

**臨時用水用電**：1,500,000 元。

**消防防護設施**：

**泡沫儲棚 (3 坪)**：位於倉庫旁獨立設置，專門用於存放泡沫滅火系統所需之泡沫原液。

**地下消防水池與消防機房**：設置於 45 坪的綜合廠房內，做為全區消防水源及加壓泵浦之樞紐。

---

*總結：F03 專案工程總預算約為新台幣 97,540,000 元整 (土木 6,282萬 + 設備 1,967萬 + 水電消防 1,505萬)。*