【系統操作手冊】鴻勝化學 QC 檢驗即時看板系統 (PWA 雙軌版)

版本：v1.0 (含 T100 槽車排程智慧自動帶入) | 適用：Windows 電腦 / 平板 / Android / iOS PWA

# 一、系統簡介與核心特色

本系統為鴻勝化學專屬之 QC 樣品即時登錄、檢驗進度看板與品管放行管理系統。具備以下核心能力：

1. T100 槽車排程智慧帶入： 系統專門鎖定《進出貨排程報表》中「槽車」分頁，自動抽取單號、品名、槽號、櫃號/車牌、數量，提供一鍵下拉選單，免手打 9 欄位。

2. PWA 雙軌獨立架構： 支援一鍵安裝為 PWA 獨立桌面/手機 App，支援離線操作與本機/區域網路多人協作。

3. LINE 即時推播： 當品管人員驗證合格放行時，系統自動透過 LINE Messaging API 廣播至指定群組。

4. 實體標籤列印： 送樣時可一鍵開啟並列印標準 2 吋送樣實體標籤貼紙。

# 二、T100 槽車排程匯入與自動帶入操作流程

1. 打開系統看板，在表單最上方可看見綠色「🚛 T100 槽車排程」工具列。

2. 點擊下拉選單，即可看到系統已預載之今天/明天槽車排程清單（例如：[08:00] ESXM101-20260901013 | IPAUPS | TK624 | PPCU7019228）。

3. 點選目標車次，系統瞬間自動填入：出通單號、動向(出貨)、等級、品名、槽號、車牌/櫃號、數量。

4. 現場人員只需填入「送樣人員」姓名，點擊「確認提交送樣」，1 秒完成送樣登錄。

5. 【每日更新排程】：現場人員每日從 T100 匯出新排程 Excel 後，點擊「📂 匯入最新 T100 排程 Excel」，選取該檔，系統將自動鎖定「槽車」分頁並秒級刷新選單！

# 三、品管檢驗與放行判定流程

1. 送樣後樣品出現在左側「待驗中」看板列。

2. 品管人員完成檢驗後，點擊該筆資料右側的「判定」按鈕。

3. 彈出判定視窗，選擇 PASS (合格放行) 或 FAIL (不合格退回)，並輸入檢驗備註。

4. 輸入品管專屬授權 PIN 碼（預設為 8888，可於試算表後台自訂）。

5. 點擊「確認判定」，系統自動移至右側「已檢驗完成」列表，並同步發送 LINE 放行通知。

# 四、PWA 獨立 App 安裝指引

• 電腦端 (Windows / Mac)： 電腦 Chrome 或 Edge 瀏覽器打開網址，點擊網址列右側之「安裝」圖示，或頂部橫幅「立即安裝」，即可將系統獨立為視窗 App。

• 手機端 (Android)： 使用 Chrome 瀏覽器打開，點擊右上角「...」->「加到主畫面」，桌面即出現專屬 App 圖示。

• 手機端 (iOS Safari)： 使用 Safari 瀏覽器打開，點擊下方「分享」按鈕 -> 往下滑點選「加入主畫面」。